STABILIMENTO CAFFARO BRESCIA

RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO IDROGEOLOGICO DI FLUSSO

Prepared for:

Commissario Straordinario Brescia Caffaro

Prepared by:

AECOM URS Italia S.p.a.

20143 - Via Giacomo Watt 27

Milano

Italia

T: +39 02 4225561

aecom.com

Revision History

| Revision | Revision date | Details | Authorized | Name | Position |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 28/11/2018 | Emissione | GL | GL | Project Director |
| 1 | 15/04/2019 | Emissione | GL | GL | Project Director |

Distribution List

| Code Number | # Hard Copies | PDF Required | Association / Company Name |
| --- | --- | --- | --- |
| CIG 7590107271_MI_R1-REV-01 | 1 | 1 | Commissario Straordinario Brescia Caffaro |

© Giugno 22 2018 AECOM URS Italia S.p.A.. All Rights Reserved.

This document has been prepared by AECOM URS Italia S.p.A. (“AECOM”) for sole use of our client (the “Client”) in accordance with generally accepted consultancy principles, the budget for fees and the terms of reference agreed between AECOM and the Client. Any information provided by third parties and referred to herein has not been checked or verified by AECOM, unless otherwise expressly stated in the document. No third party may rely upon this document without the prior and express written agreement of AECOM.

| INDICE |  |
| --- | --- |
|  | N° di Pag. |
| 1. INTRODUZIONE 2 1.1. Documenti di Riferimento 3 2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO DI FLUSSO E TRASPORTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE “BRESCIA-CAFFARO” SVILUPPATO DA ARPA LOMBARDIA 4 2.1. Premessa 4 2.2. Sintesi del modello concettuale idrogeologico 5 2.3. Caratteristiche del modello di flusso e di trasporto ARPA Brescia 9 2.3.1. Implementazione del modello 10 2.3.2. Condizioni al contorno 10 2.3.3. Conducibilità idraulica 11 2.3.4. Calibrazione 13 2.3.5. Modello di trasporto 14 3. VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEL MODELLO PREDISPOSTO DA ARPA QUALE STRUMENTO MODELLISTICO SITO-SPECIFICO 17 3.1. Verifica delle condizioni idrogeologiche attuali 17 3.2. L’estensione areale del dominio di calcolo 18 3.3. La risoluzione orizzontale e verticale per l’area in esame 18 3.4. Freatimetria simulata e freatimetria misurata per l’area in esame. 19 3.5. Verifica della distribuzione della conducibilità idraulica. 19 4. ADEGUAMENTO DEL MODELLO NUMERICO DI ARPA 22 4.1. Adeguamento delle caratteristiche geometriche della griglia di calcolo 22 4.2. Adeguamento delle caratteristiche idrogeologiche nell’area di interesse 22 4.3. Verifica della calibrazione del modello aggiornato 23 5. UTILIZZO DEL MODELLO PER LA SIMULAZIONE DEGLI SCENARI DI BONIFICA DEL SITO 25 5.1. Verifica degli effetti dei sistemi di contenimento idraulico attuale 25 5.2. Verifica degli effetti delle azioni di ottimizzazione degli emungimenti attuali (lotto funzionale della bonifica – Fase 1) 28 5.3. Effetti delle azioni di completamento della bonifica (Lotto a completamento) 31 |  |

INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le attività di modellazione idrogeologica svolte da AECOM URS Italia S.p.A. (nel seguito AECOM) nell’ambito del Contratto di affidamento dei servizi di ingegneria relativi al primo lotto funzionale della bonifica dei terreni e delle acque di falda presso lo stabilimento della Caffaro a Brescia – CIG 7590107271, effettuate a supporto della progettazione degli interventi sulle acque sotterranee.

Il modello utilizzato da AECOM, che si estende su tutto l’areale del SIN di Caffaro – Brescia, deriva dal modello idrogeologico del sito d’interesse Nazionale (SIN) “Brescia Caffaro” sviluppato dal Dipartimento di Brescia dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (di seguito ARPA Brescia) della Lombardia, che ha fornito ad AECOM copia dei file eseguibili, in un’ottica di mutua collaborazione, finalizzata al raggiungimento di una interpretazione condivisa dell’idrogeologia del sito.

Il modello acquisito da ARPA Brescia è stato quindi aggiornato e dettagliato da AECOM nell’area del sito di Caffaro sulla base delle indagini di “Remedial Investigations” realizzate nell’area dello stabilimento nel periodo dicembre 2018 – febbraio 2019 e consistite nella realizzazione di 5 doppiette e 3 triplette di piezometri, ciascuno fenestrato a differenti profondità, nella ricostruzione dettagliata della litostratigrafia del sottosuolo, nell’esecuzione di prove di permeabilità in foro e nel prelievo di campioni di acque sotterranee.

Il modello così aggiornato è stato ricalibrato e utilizzato a supporto della  progettazione ingegneristica degli interventi di bonifica che si prevede di realizzare nell’area.

Il presente documento è organizzato in modo da illustrare, nelle sezioni che seguono:

- caratteristiche del modello idrogeologico di flusso e di trasporto delle acque sotterranee del SIN Brescia-Caffaro sviluppato da Arpa Lombardia Dipartimento di Brescia (cap. 2);

- valutazione dell’idoneità del modello predisposto da ARPA quale strumento modellistico sito-specifico alla scala dello Stabilimento Caffaro ed adeguamento delle caratteristiche geometriche della griglia di calcolo (cap. 3);

- descrizione delle modifiche apportate al modello numerico di ARPA (cap. 4);

- utilizzo del modello per la verifica degli effetti degli scenari di bonifica del sito (cap. 5).

## Documenti di Riferimento

- Alberto S., (2014). “Modellazione idrogeochimica preliminare della contaminazione da cromo esavalente nelle acque sotterranee della piana di Aosta”;

- ARPA Lombardia, (2018). Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro. Monitoraggio acque sotterranee - Modello idrogeologico di flusso e trasporto della contaminazione;

- ARPA Lombardia, (2018). Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro. Monitoraggio acque sotterranee risultati delle indagini geochimiche e piezometriche luglio - dicembre 2017;

- Environ Italy S.r.l, (2014). Valutazione dell’efficacia dello sbarramento idraulico della falda presso il sito Caffaro Brescia.

- ESI, (2017). Guide to using Groundwater Vistas 7;

- Francani V., Denti E., Sala P., Scesi L., (1987). “Studio idrogeologico del Comune di Brescia”;

- Regione Lombardia, Eni Divisione Agip (2001), “Geologia degli acquiferi Padani della Regione Lombardia”, a cura di Cipriano Carcano e Andrea Piccin, S.EL.CA. (Firenze);

- Sogesid (2015). Studio di fattibilità per la realizzaizone degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda del “SIN Brescia-Caffaro”. Modello idrogeologico e del trasporto di inquinanti nell’acquifero del SIN di Brescia;

- US Army Corps of Engineers, (1999). “MT3DMS: A Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model for Simulation of Advection, Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in Groundwater Systems; Documentation and User’s Guide”;

- USGS, US Geological Survey, (2013). MODFLOW–USG version 1: An unstructured grid version of MODFLOW for simulating groundwater flow and tightly coupled processes using a control volume finite-difference formulation;

- USGS, US Geological Survey, (2005). “MODFLOW-2005, The U.S. Geological Survey Modular Ground-Water Model—the Ground-Water Flow Process”;

- Westenbroek S.M., Kelson V.A., Dripps W.R., Hunt R.J., Bradbury K.R., (2010). “SWB – A modified Thornthwaite-Mather Soil Water Balance Code for Estimating Groundwater Recharge”.

CARATTERISTICHE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO DI FLUSSO E TRASPORTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE “BRESCIA-CAFFARO” SVILUPPATO DA ARPA LOMBARDIA

## Premessa

Per quanto concerne il sito di Caffaro, e a scala più ampia il SIN di Brescia-Caffaro, nel corso degli anni sono stati implementati diversi modelli numerici di flusso delle acque sotterranee. Un primo modello numerico fu sviluppato nel 2002, nell’ambito della progettazione preliminare di bonifica con misure di sicurezza delle acque di falda. Il modello in oggetto, realizzato con il codice alle differenze finite Visual Modflow, fu utilizzato per selezionare, dimensionare ed ottimizzare la configurazione e l’assetto del barrieramento idraulico della falda. Lo stesso modello, aggiornato e ricalibrato, fu anche utilizzato nel progetto di messa in sicurezza operativa della falda del 2006, per verificare l’idoneità del sistema progettato in termini di completa cattura del flusso idrico sotterraneo.

Nel 2014, a seguito del rilevante innalzamento dei livelli di falda, e su richiesta delle Autorità, fu effettuata una valutazione dell’efficacia dello sbarramento idraulico nelle sopraggiunte e mutate condizioni idrogeologiche. A tal scopo fu costruito un nuovo modello bidimensionale, semplificato, utilizzando il software WhAEM (Wellhead Analytic Element Model), nel quale l’acquifero fu schematizzato con uno spessore saturo di circa 70 m e una conducibilità idraulica uniforme pari a 5×10-3 m/s.

Nel 2015, nell’ambito dello studio di fattibilità effettuato per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda del SIN Brescia-Caffaro, a cura di Sogesid, fu implementato un nuovo modello numerico agli elementi finiti con il codice di calcolo Feflow [8], uno dei più sofisticati codici numerici ad oggi disponibili per la modellazione dei processi di flusso e trasporto in mezzi porosi e fratturati, in condizioni sia sature che insature.

Il modello in esame venne proposto in due varianti: un modello semplificato a Griglia Vertical Deformata (GVD), costituito da tre layers corrispondenti ai tre gruppi acquiferi principali, e un secondo modello, a Griglia Verticale Regolare (GVR), realizzato discretizzando verticalmente il sottosuolo con 34 layers aventi spessore costante pari a 5 m.

A ogni elemento del modello fu quindi attribuita una categoria litologica definita sulla base del modello stratigrafico elaborato tramite l’analisi delle stratigrafie di 212 sondaggi. Per la parametrizzazione idrodinamica dell’acquifero furono stati utilizzati i dati derivanti da 34 prove di pompaggio di breve e lunga durata effettuate per la messa in opera di pozzi idropotabili e industriali, 4 dei quali interni allo stabilimento Caffaro. Il modello fu quindi sottoposto a un approfondito processo di calibrazione e validazione.

La ricostruzione delle superfici idrostratigrafiche limite delle diverse unità idrogeologiche, fu effettuata utilizzando un robusto approccio di tipo geostatistico, che ha permesso di stimare il valore della quota delle diverse unità idrostratigrafiche. Il comportamento spaziale della variabile fu studiato per mezzo dell’analisi del variogramma, modellato per ottenere i parametri necessari all’interpolazione, verificando la validità tra il set di dati e il loro modello strutturale attraverso un procedimento di validazione incrociata. per preparare i set di dati relativi per definire le geometrie delle unità idrogeologiche furono usate funzioni d’interpolazione. Per produrre il set di dati distribuiti in modo continuo nello spazio è stato utilizzato l’algoritmo di interpolazione Kriging.

Sulla base di tale modello, Arpa Brescia, nel corso degli ultimi due anni, ha sviluppato un ulteriore modello idrogeologico del SIN di Brescia, con l’obiettivo di simulare correttamente gli interventi di bonifica delle acque sotterranee all’interno del SIN, valutandone efficacia ed efficienza.

Il modello ARPA ha mantenuto inalterata, a meno di limitate modifiche, la schematizzazione stratigrafica effettuata da Sogesid, frutto di un notevole lavoro di ricostruzione e di un’approfondita elaborazione del modello concettuale in tre dimensioni.

Nell’ambito delle attività di modellazione idrogeologica propedeutiche alla progettazione definitiva delle acque sotterranee e dei terreni di un primo lotto funzionale presso lo stabilimento Caffaro di Brescia, AECOM, nel settembre 2018, ha inoltrato una richiesta di accesso al modello numerico di flusso sopracitato, con l’obiettivo di adeguare e dettagliare il modello ARPA nell’areale del Sito di Caffaro, al fine di definire e verificare le possibili strategie di bonifica avvalendosi del supporto della modellazione matematica. In un’ottica di mutua collaborazione, finalizzata al raggiungimento di una interpretazione condivisa dell’idrogeologia del sito, ARPA ha fornito ad AECOM copia dei file eseguibili del modello.

In seguito all’acquisizione del modello, AECOM ha eseguito un’approfondita valutazione delle caratteristiche geometriche, delle condizioni al contorno, della parametrizzazione idrogeologica e dei risultati derivanti dalle simulazioni.

Tale valutazione, effettuata anche sulla base delle indagini di “Remedial Investigations” realizzate da AECOM sul sito, ha evidenziato l’esigenza di effettuare alcune modifiche/aggiornamenti locali delle caratteristiche geometriche e idrogeologiche del modello (v. cap. 3), al fine di rappresentare al meglio le condizioni riscontrate alla scala dello stabilimento Caffaro.

## Sintesi del modello concettuale idrogeologico

Il Sito di Caffaro si trova immediatamente ad Ovest del centro storico di Brescia, in prossimità del cimitero Vantiniano. L’area è situata in prossimità dello sbocco della valle del Fiume Mella, nell’alta pianura Lombarda, tra la parte distale della conoide alluvionale del Fiume stesso ed il livello fondamentale della pianura. La conoide alluvionale del Mella è caratterizzata da una notevole ampiezza laterale, ed è stata generata, durante il Quaternario, dalla rilevante attività deposizionale del fiume, in corrispondenza dello sbocco in Pianura, dovuta agli importanti fenomeni erosivi in corso presso i rilievi montuosi posti a Nord.

I depositi che costituiscono questo corpo sedimentario sono in prevalenza grossolani, e sono cartografati nella Carta Geologica d’Italia e nella Carta Geologica delle Prealpi Bresciane a Sud dell’Adamello come i) Alluvioni antiche e ii) Alluvioni fluvio-glaciali e fluviali riferite al Würm Auct. Le prime i), di età olocenica (post-glaciali), sono rappresentate da materiali sabbioso-ghiaiosi; le seconde ii), più antiche e di età pleistocenica, sono costituite da depositi ghiaiosi, sabbiosi e limosi che presentano generalmente uno strato di alterazione superficiale argilloso da brunastro a giallo-rossiccio di ridotto spessore e sono localmente ricoperte da una più o meno esigua coltre limosa.

Il Fiume Mella originariamente ha divagato su tutta la conoide, mentre successivamente ha abbandonato il settore orientale e quello centrale, concentrando il flusso nel settore occidentale, a Ovest del Sito, dove sono riconoscibili aree interessate in tempi via via più recenti dalla sua azione erosiva e/o deposizionale.

Lo stabilimento Caffaro è situato nella zona di transizione tra le alluvioni fluviali antiche, di età olocenica, e le alluvioni fluvio-glaciali e fluviali di età pleistocenica. La linea di demarcazione tra le due unità non è sempre individuabile con chiarezza, essendo il territorio completamente urbanizzato. La percentuale di frazione limosa varia sia in senso verticale sia orizzontale, e localmente sono presenti lenti limoso-argillose. In superficie, ove non obliterata o coperta da terreni di riporto, è presente una copertura di materiali limoso-argillosi potente circa 2-3 m.

I depositi alluvionali citati (unità del fluviale Würm Auct) presentano assetto e caratteri strutturali sostanzialmente simili, con giaciture orizzontali o sub orizzontali o localmente inclinate in relazione ad episodi deposizionali specifici (foresets laterali di meandro, fronte di barre longitudinali o trasversali in zona braided) o per appoggio su superfici inclinate modellate in roccia. I rapporti tra i vari litotipi presentano caratteri di estrema variabilità con frequenti variazioni verticali e laterali che si ricollegano ai meccanismi erosivo-deposizionali (con rapporti laterali per intersezione di origine erosiva e verticali per sovrapposizione in sequenze sia negative sia positive) che caratterizzano gli ambienti alluvionali. I litotipi prevalenti sono quelli grossolani (sabbie e ghiaie), procedendo verso Sud si verifica una diminuzione della granulometria.

L’unità del fluviale Würm Auct. è rinvenibile in profondità sino a circa 25 m da p.c., e poggia su depositi conglomeratici (Ceppo Lombardo Auct.) che localmente possono passare a ghiaie e sabbie.

Tra le due unità è talvolta possibile rinvenire depositi attribuibili alle unità fluviali più antiche del Mindel-Riss Auct. che, nel caso specifico, manifestano modesto spessore e limitata estensione laterale.

Il complesso dei depositi alluvionali continentali (Fluviale Würm e Ceppo) nell'area d’interesse forma una coltre dello spessore di circa 80-90 m, mentre il suo spessore è maggiore nel settore settentrionale della città di Brescia, dove raggiunge valori prossimi o superiori a circa 160-170 m.

Questo complesso poggia a sua volta su terreni di origine marina e continentale costiera, ma a granulometria essenzialmente fine, di ambiente deltizio-lagunare, litostratigraficamente attribuibili al Villafranchiano Auct. (Pleistocene inf.). Sotto l'aspetto litologico sono costituiti da limi e argille, talora fossilifere, con intercalazioni sabbioso-ghiaiose di forma lenticolare, maggiormente frequenti nella porzione sommitale dell'unità.

L'assetto strutturale e litologico delle unità individuate nel sottosuolo condiziona l'idrogeologia dell'area determinando la presenza di tre distinte unità idrogeologiche, identificate sulla base di affinità litologiche, idrogeologiche e di carattere idraulico.

Da p.c. sino a una profondità massima di circa 200 m, è possibile identificare le seguenti unità idrogeologiche:

- unità ghiaioso-sabbiosa (fluviale Würm Auct.), rinvenibile fino a circa 25 m da p.c.;

- unità conglomeratica (Ceppo Lombardo Auct.), rinvenibile fino a circa 80-90 m da p.c.;

- unità argilloso-sabbiosa (Villafranchiano Auct.);

Secondo la terminologia introdotta dallo studio “Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia - Regione Lombardia, Autori Vari, gennaio 2002”, alle suddette unità idrogeologiche corrispondono le seguenti unità idrostratigrafiche:

- unità ghiaioso-sabbiosa – Gruppo Acquifero A (Pleistocene Medio e Sup.);

- unità conglomeratica – Gruppo Acquifero B (Pleistocene Medio);

- unità argilloso-sabbiosa – Gruppi Acquiferi C e D (Pleistocene Medio e Inf.).

Da un punto di vista idrogeologico nell’area di studio si identificano gruppi acquiferi distinti e caratterizzati da litotipi con un diverso comportamento idraulico. Dal punto di vista idrico sotterraneo è possibile concettualizzare un sistema di falde acquifere come segue:

Falda del Primo Acquifero Alluvionale:

Il sistema principale è impostato nei depositi alluvionali fluviali più superficiali, appartenenti al Gruppo Acquifero A e B del Pleistocene medio - sup., che ospitano una falda libera (talora debolmente semiconfinata), estremamente produttiva, e generalmente sostenuta dalle argille del Pleistocene medio - inferiore. La presenza di orizzonti a minore permeabilità, costituiti sia da livelli a granulometria fine sia da conglomerati ben cementati, fa si che la circolazione idrica si sviluppi seguendo vie di deflusso preferenziali rappresentate dai litotipi più permeabili, secondo livelli sovrapposti. Questo è uno dei caratteri salienti dell’assetto idrogeologico del Primo acquifero alluvionale: la diffusa presenza, a varie profondità, di lenti e/o livelli limoso-argillosi aventi bassa permeabilità e scarsa continuità laterale, che determinano una certa compartimentazione dell’acquifero, senza tuttavia determinare vere e proprie condizioni di confinamento e separazione.

Si ritiene che i livelli siano in parte tra loro intercomunicanti, in quanto gli orizzonti a bassa permeabilità non sembrano estesi e continui a tal punto da separare completamente gli acquiferi. Di conseguenza i livelli acquiferi contenuti nell’unità ghiaioso-sabbiosa e nell’unità conglomeratica possono essere assimilati ad un’unica circolazione idrica sotterranea a carattere generale.

I valori di permeabilità dei depositi ghiaiosi sono piuttosto elevati, dell’ordine di 10-3 m/s, quelli dei conglomerati sono leggermente inferiori, in base allo stato di fratturazione e cementazione essendo comunque compresi tra 10-3 e 10-4 m/s.

La direzione principale di deflusso della falda è da Nord Nord Ovest – Sud Sud Est, secondo l’asse longitudinale della pianura bresciana. I valori del gradiente idraulico sono fortemente condizionati dai prelievi, che sono maggiormente concentrati nella porzione settentrionale della piana: in particolare le ricostruzioni piezometriche effettuate nel corso degli anni mostrano le depressioni piezometriche generate dai prelievi dei pozzi A2A e dei pozzi industriali Caffaro. Il gradiente diminuisce da nord verso sud, sia per effetto dei prelievi, sia verosimilmente per il passaggio da una zona a prevalente litologia ghiaioso-sabbiosa, con poche lenti di argilla, a una con dove argilla e limo sono più abbondanti, in particolare al passaggio dal Gruppo acquifero A al gruppo acquifero B.

La soggiacenza della falda, correlata alle oscillazioni “climatiche” del livello piezometrico, presenta oscillazioni molto marcate nel settore settentrionale della pianura, lungo il tratto terminale della Val Trompia e l’apice del conoide del Mella. Nella parte meridionale della pianura, invece, il piano freatico si approssima al p.c.. Nella zona tra Fornaci e Folzano si segnalano locali emergenze delle acque di falda con la superficie freatica che intercetta il p.c.. Presso il sito, i valori di soggiacenza osservati nelle serie storiche disponibili sono compresi tra 18 e 32 m da p.c.

Nella zona in esame la falda ha avuto un generale trend negativo nel periodo anni '60 - metà anni '70, imputabile ai massicci emungimenti nel periodo del boom economico. I dati storici relativi alle variazioni dei livelli all’interno dei pozzi idropotabili, registrati dal 1973, mostrano come il trend negativo sia persistito fino a raggiungere un minimo relativo all'inizio degli anni '90, per poi invertirsi originando un innalzamento a partire circa dagli anni 1999-2000.

Figura 1: Livello di falda e precipitazioni Brescia – pozzi pubblici con serie storica 1973-2014. Tratto da “Attività di affinamento delle conoscenze sulla contaminazione delle acque sotterranee in cinque aree della provincia di Brescia con definizione dei plumes di contaminanti e individuazione delle potenziali fonti di contaminazione”- LOTTO A - AREA BS002 - BRESCIA – CAFFARO - Relazione idrogeologica di inquadramento.

Nell’area del Sito Caffaro, nel corso degli ultimi anni la forte riduzione dei prelievi di natura industriale ha determinato, un ulteriore recupero progressivo del livello di falda, infatti, nel 2014 presso il piezometro Pz5, oggetto di monitoraggio in continuo, sono stati misurati carichi idraulici di 123 metri s.l.m. con un innalzamento pari a circa 10 metri rispetto ai valori massimi misurati nelle campagne del 2002-2007 (Figura 2).

Figura 2: Variazioni temporali della falda rilevate dal datalogger installato nel Pz5 presso lo stabilimento Caffaro. Tratto da “Monitoraggio acque sotterranee risultati delle indagini geochimiche e piezometriche luglio - dicembre 2017, ARPA Lombardia, Aprile 2018”

Per quanto riguarda i rapporti idrici tra il Fiume Mella e la falda, i dati piezometrici e idrometrici acquisiti da ARPA nel 2014 indicano come nel settore d’interesse le interazioni tra fiume e falda sembrano essere limitate solamente a fenomeni di ricarica indiretta, ovvero senza uno scambio idrico diretto dal fiume verso la falda.

Falde degli Acquiferi Alluvionali Profondi

La prima e la seconda falda sono separate da un’unità costituita da argille, argille limose e limi. I livelli di queste unità impermeabili o semi-permeabili presentano spessori variabili, da 1 a 10 m, inoltre, la presenza di pozzi che intercettano più falde contemporaneamente, può aver portato ad un locale interscambio delle acque tra le due falde.

Le falde confinate degli acquiferi del Gruppo C e D, ospitate nelle unità argilloso sabbiose, sono di scarso interesse idrogeologico e poco sfruttate. I valori di permeabilità per i depositi con prevalenza della componente fine sono dell’ordine di 1x10-7 e 1x10-8 m/s, mentre livelli a maggiore componente sabbiosa mostrano valori compresi tra 10-4 m/s e 10-5 m/s. Questi acquiferi godono di buona protezione dall’inquinamento derivato dalla superficie, in quanto l’acquicludo può presentare anche notevoli spessori.

## Caratteristiche del modello di flusso e di trasporto ARPA Brescia

La relazione descrittiva del modello idrogeologico del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Brescia-Caffaro è stata pubblicata nel Giugno 2018 da ARPA Brescia [1].

Il modello ARPA Brescia è stato sviluppato partendo dalla discretizzazione stratigrafica del modello numerico di flusso GVR predisposto da Sogesid [8], del quale è stata mantenuta la struttura tridimensionale, trasferendo i dati all’interno di una griglia regolare alle differenze finite con il codice di calcolo MODFLOW 2005 [11]. Il dominio del modello ARPA Brescia e quello del modello Sogesid coincidono: hanno una superficie complessiva di 50 km2 (di cui circa 5 km2 ricadenti in aree “No Flow”) e includono tutta l’estensione del perimetro del SIN. Il dominio del modello ARPA Brescia ha una rotazione di 30° rispetto al nord geografico e presenta dimensioni pari a 10 km in altezza per 5 km in larghezza. La griglia di calcolo è formata da celle quadrate aventi lato pari a 50 m; la discretizzazione verticale è rimasta immutata, con dimensione della cella di 5 m per complessivi 34 layers.

Il modello così ottenuto è stato aggiornato con i dati idrogeologici e di contaminazione raccolti da numerose fonti storiche, compresi i dati raccolti da ARPA Brescia nell’ambito delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee condotte dal 2014 fino al 2018.

### Implementazione del modello

Il modello di flusso ARPA è stato realizzato usando il codice di calcolo MODFLOW 2005 dell’U.S.G.S. [11] in condizioni stazionarie, ed utilizzando Groundwater Vistas 6, un software di pre e post-processing sviluppato da James e Douglas Rumbaugh (ESI). La calibrazione del modello di flusso è avvenuta principalmente sulla base dei dati acquisiti nel dicembre 2016, uno scenario considerato come rappresentativo di quote medie della falda.

Al fine di ottenere un modello solido e sufficientemente stabile in relazione alla variabilità dei dati piezometrici possibili all’interno dell’area, parallelamente alla calibrazione effettuata con i dati del dicembre 2016, il modello è stato calibrato anche utilizzando i dati acquisiti nel giugno 2014 (periodo di massimo piezometrico).

### Condizioni al contorno

Apporti

Per quanto concerne la ricarica dovuta alle precipitazioni meteoriche, è stato utilizzato il software Soil Water Balance (SWB), predisposto dall’USGS [12], che utilizza il modello Thronthwaite-Mather per la stima dell’infiltrazione su ogni singola cella del modello. I dati di input utilizzati consistono in dati di tipo climatico acquisiti da ARPA Brescia (precipitazione, temperature media, minima e massima giornaliera, nonché se disponibili umidità relativa, velocità del vento e percentuale di insolazione), dati di tipo geologico e pedologico (tratti da Carta Geopedologica Regione Lombardia in scala 1:250 000 e 1: 50 000), dati di tipo topografico e di uso del suolo (DUSAF 2015).

Sono inoltre stati stimati i contributi di origine antropica, dovuti all’irrigazione nelle aree agricole, alle perdite acquedottistiche e delle reti industriali. In particolare, per lo Stabilimento Caffaro, è stata considerata una percentuale di perdita pari al 20÷25%, con stima dei valori di ricarica per l’acquifero pari a 0,20-0,40 m3/m2. Inoltre, dato che la maggior parte delle acque estratte viene inviata tal quale a scarico in corpo idrico superficiale (circa 12,5 Mm3/anno) tale volume è stato quindi sottratto al volume di infiltrazione.

Il fiume Mella, che scorre al confine ovest del SIN in un alveo profondamente antropizzato e canalizzato è stato considerato praticamente ininfluente sull’andamento della falda, a causa delle limitate portate fluviali e del carattere parzialmente torrentizio.

Prelievi e deflussi

Nell’area di studio lo sfruttamento intenso della risorsa idrica sotterranea ai fini acquedottistici ed industriali si sviluppa indicativamente a partire dagli anni ’40/’50 del secolo scorso. Per definire i punti di prelievo, sono state consultate diverse fonti, che includono lo Studio idrogeologico del Comune di Brescia effettuato da Francani nel 1987 [6], i dati relativi alle statistiche ambientali di ASM per gli anni 1986-1990, le dichiarazioni annuali rese alla Provincia di Brescia per le concessioni pubbliche e private di sfruttamento delle acque sotterranee ed i dati forniti direttamente da A2A. Ulteriori dati di utilizzo dei pozzi sono stati estratti dai Piani di Caratterizzazione o da precedenti lavori di modellizzazione effettuati all’interno del SIN.

All’interno del dominio del modello, i dati elaborati da ARPA mostrano una notevole riduzione dei prelievi complessivi, da 48,4 Mm3 anno nel 1985 a una media di 30 Mm3 negli anni 2014-2016, imputabile alla diminuzione dei prelievi ad uso industriale, che risultano praticamente dimezzati. Per quanto concerne lo stabilimento Caffaro, sono disponibili i dati dall’anno 1985 fino al 2017. I dati dei quantitativi emunti dai pozzi dello stabilimento indicano un valore complessivo di emungimento dai pozzi Caffaro pari a 14,5 Mm3/anno con ridotte variazioni: dal 2001 in poi il consumo di acqua dello stabilimento è rimasto pressoché costante anche in relazione alle attività di messa in sicurezza ed alla conseguente richiesta di mantenimento in attività del campo pozzi finalizzato al contenimento della contaminazione.

L’analisi delle carte piezometriche storiche e recenti ha mostrato principalmente che il deflusso delle acque sotterranee verso valle avviene in direzione sub-perpendicolare al confine sud del modello, tuttavia talvolta l’andamento della falda può presentare anche una componente significativa verso est.

Assegnazione delle condizioni al contorno

Per simulare le altezze piezometriche in ingresso e in uscita dal dominio sono state adottate condizione di carico piezometrico costante (condizione di Dirichlet o del primo tipo), mentre per simulare le zone in roccia (impermeabile) sono state ipotizzate celle con assenza di flusso (condizione di Neumann o del secondo tipo). Lungo le porzioni laterali del dominio ovvero lungo il lato est ed il lato sud del modello non sono state imposte condizioni al contorno, dato che le isopieze sono pseudo-ortogonali alla principale direzione di flusso e quindi oggetto di trascurabili di flussi in uscita.

La ricarica, calcolata secondo i contributi sopra descritti, è stata inserita come matrice di valori all’interno del modello.

### Conducibilità idraulica

La parametrizzazione idraulica del modello, cioè l’attribuzione dei parametri idraulici, mantenendo l’impostazione del modello Sogesid basata sull’individuazione di classi litologiche, fatto salvo alcune limitate modifiche.

La modifica principale è stata la suddivisione del litotipo ghiaia e sabbia (A) del modello Sogesid in due litotipi differenti: il primo relativo ai depositi pleistocenici “Alluvioni fluvio-glaciali e fluviali riferite al Würm Auct” (cfr. cap. 2.2), caratterizzati da granulometrie ghiaioso-sabbiose ed il secondo relativo alle “alluvioni antiche”, di età olocenica, caratterizzati da granulometria ghiaiosa-sabbiosa con una componente argillosa e da una conducibilità idraulica inferiore, affioranti in corrispondenza dell’alveo attuale del fiume Mella.

Inoltre, sulla base del modello concettuale idrogeologico elaborato da ARPA Brescia, i conglomerati sono stati suddivisi in tre tipologie differenti: la prima relativa ai conglomerati ricadenti nella zona del Conoide del Mella; la seconda relativa ai conglomerati presenti nel sottosuolo dello stabilimento Caffaro, fino indicativamente a nord di via Milano (vedi stratigrafie dei piezometri Caffaro Pz4Est120 e Pz5Est120); la terza relativa ai conglomerati presenti nella porzione sud, dove il modello idrogeologico assume i caratteri tipici della pianura, con la classica suddivisione degli acquiferi A, B e C descritti nel modello della Regione Lombardia [7].

In seguito alle variazioni proposte le principali litologie individuate da ARPA Brescia sono le seguenti:

- Argille (A)

- Limi (L)

- Ghiaia argillosa (GA)

- Ghiaia e Sabbia (Fluviale e fluvioglaciale Wurm) (Gw)

- Ghiaia e Sabbia (Alluvium antico) (G)

- Conglomerato zona conoide del Mella (Cm)

- Conglomerato alveo attuale del Mella (Cam)

- Conglomerato di pianura (Cb)

A ogni litologia omogenea individuata è stato quindi associato un valore di conducibilità idraulica. Nel caso specifico dell’area dello stabilimento Caffaro, ARPA Brescia ha interpretato alcune prove di portata effettuate sui pozzi di proprietà dello stabilimento.

Tuttavia, si osserva che tali prove sono state effettuate sui pozzi multi-falda quando, prima degli interventi di chiusura delle sezioni profonde dei filtri effettuati tra il 2004-2005, captavano contemporaneamente dall’acquifero ghiaioso sabbioso, dall’acquifero conglomeratico e dall’acquifero villafranchiano sottostante. I valori derivanti sono quindi indicativi della trasmissività media del sistema acquifero nel suo complesso, ma non forniscono indicazioni univoche sui singoli litotipi intercettati e sull’orizzonte attualmente intercettato dai pozzi in emungimento e oggetto degli interventi di bonifica futuri.

Al fine di stimare le conducibilità idrauliche specifiche delle singole unità, ARPA Brescia ha adottato il metodo basato sull’iniziale determinazione delle litologie prevalenti intercettate dai pozzi, l’individuazione di quelle che maggiormente influiscono sulla determinazione della trasmissività e l’assegnazione di un valore di conducibilità sulla base dei dati di letteratura [1].

Questi valori sono stati utilizzati per effettuare una prima simulazione con il modello di flusso, che ha portato, tramite la procedura di autocalibrazione dei parametri, ad ottenere valori di conducibilità idraulica per ogni classe litologica individuata. Si evidenzia che, per quanto concerne l’area dello stabilimento Caffaro, ed in particolare per i pozzi 3 e 4, il modello ha restituito valori di conducibilità idraulica calcolati maggiori rispetto a quelli stimati dalle prove di portata. Tale evenienza è verosimilmente riconducibile al fatto che tali pozzi, al momento dell’esecuzione delle prove idrauliche, avevano ampie sezioni fenestrate all’interno dei depositi di origine marina e continentale costiera Villafranchiane Auct. (Pleistocene medio - inf.), granulometricamente costituiti da argille limose grigio-azzurre con intercalazioni ghiaiose o ghiaioso-sabbiose. Essendo tali depositi meno conduttivi dei soprastanti depositi alluvionali continentali (Fluviale Würm e Ceppo), il loro contributo durante l’esecuzione delle prove idrauliche potrebbe aver condotto a una sottostima della conducibilità idraulica dei depositi alluvionali continentali.

Alle classi litologiche identificate sono quindi stati assegnati valori di conducibilità idraulica seguendo un approccio “trial and error”, utilizzando come dato di partenza valori bibliografici, i valori di conducibilità assegnati da Sogesid, i valori derivanti da analisi di sensitività del modello e dall’impostazione di un’auto-calibrazione tramite il software integrato Parameter Estimation (PEST) in Groundwater Vistas. La conducibilità idraulica verticale (Kz) è stata sempre imposta pari a 1/10 della conducibilità idraulica orizzontale (Kx, Ky).

I valori di conducibilità risultanti dalla calibrazione nelle condizioni di giugno 2014 e quelle di dicembre 2016 sono stati quindi mediati al fine di attribuire un valore medio adatto alla simulazione di entrambe le condizioni, e quindi sufficientemente robusto nel simulare le condizioni idrauliche riscontrate nel corso della serie storica di dati disponibili.

### Calibrazione

L’analisi dei livelli di falda acquisiti dal 1973 a oggi ha evidenziato che le condizioni di flusso rilevate nel dicembre 2016 sono rappresentative di condizioni medie delle quote di falda sia in ingresso sia in uscita al dominio. La calibrazione è stata quindi eseguita simulando le condizioni idrogeologiche relative al dicembre 2016. Parallelamente, è stata inoltre effettuata una simulazione che si riferisce al giugno 2014, rappresentativa delle condizioni di massimo idrologico rilevate dal 1973 a oggi.

La calibrazione del modello è stata portata a termine agendo sul parametro conducibilità idraulica delle singole classi litologiche individuate, mentre sono stati considerati “fissi” i valori delle condizioni al contorno a carico costante e la ricarica zenitale. Come target di calibrazione sono stati considerati i valori di livello piezometrico misurati da ARPA Brescia nel corso delle campagne di monitoraggio di giugno 2014 e dicembre 2016.

La calibrazione e la definizione dei parametri sono state effettuate tramite un rigoroso processo suddiviso in più fasi di affinamento successivo, che hanno incluso un procedimento iterativo di trial and error, un’analisi di sensitività, e l’auto-calibrazione tramite il software integrato Parameter Estimation (PEST) per aumentare il grado di confidenza dei valori ottenuti. In particolare, in seguito all’iniziale calibrazione con metodo “trial and error” è stata effettuata un’analisi di sensitività con lo strumento di autosensitivity disponibile in Groundwater Vistas. Tale strumento compie un’analisi di sensitività variando il parametro Kx =Ky del livello i-esimo di un fattore compreso tra 0,5 e 1,5, calcolando lo scarto quadratico medio fra valori misurati e simulati di volta in volta associato. Il grafico risultante mostra l’andamento dello scarto quadratico medio in funzione del valore di conducibilità di ogni singolo livello.

Sulla base dei risultati di tale analisi di sensitività sono stati definiti i probabili range di valori che consentivano al modello di minimizzare l’errore in entrambe le simulazioni. Si è quindi utilizzato un ulteriore strumento per la calibrazione del modello di flusso, rappresentato dal software PEST, che definisce il set di valori di conducibilità per singole zone minimizzando gli errori. Nel caso specifico sono stati imposti alcuni range di variabilità delle Kx = Ky, e si è imposta la Kz = 0,1 x Kx. L’applicazione di PEST a entrambe le simulazioni effettuate ha consentito di individuare i valori che permettono la simulazione ottimale in entrambe le condizioni.

I target relativi alla quota della falda del dicembre 2016 sono stati complessivamente 88, dai quali sono state escluse le misure dinamiche acquisite in pozzi in pompaggio e le misure affette da potenziale errore per quota assoluta incerta. Lo scarto assoluto medio è risultato pari a 0,35 m (con valori compresi fra -0,84 m e 1,01 m.) con una distribuzione normale degli scarti, ed una leggera prevalenza di scarti positivi fra 0,4 e 0,8 metri. La distribuzione spaziale dei residui ha evidenziato una generale buona rispondenza fra valori osservati e simulati, ottima nella porzione centrale in corrispondenza dello stabilimento Caffaro.

La taratura del modello in condizioni di massimo idrogeologico (giugno 2014) ha consentito di valutare la solidità dello strumento modellistico. I target relativi alla quota della falda del giugno 2014 sono complessivamente 85. Lo scarto assoluto medio è risultato pari a 0,44 m, con valori compresi fra -1,65 m e 1,20 m., distribuzione normale degli scarti, con prevalenza degli scarti positivi. Anche in questo caso la distribuzione spaziale dei residui ha evidenziato una generale buona rispondenza fra valori osservati e simulati, ottima nella porzione centrale in corrispondenza dello stabilimento Caffaro. Sostanzialmente si è osservata un’ottima risposta del modello anche in condizioni di massimo piezometrico e una buona versatilità dello strumento modellistico alla simulazione di condizioni idrogeologiche differenti.

### Modello di trasporto

Il modello di flusso, calibrato secondo le modalità descritte ai precedenti paragrafi, è stato utilizzato da ARPA per una simulazione di trasporto del cromo esavalente all’interno dell’area di studio, sulla base delle sorgenti di contaminazione note.

La scelta del cromo esavalente rispetto ad altri inquinanti presenti nelle acque sotterranee (solventi clorurati, PCB, Mercurio) è stata dettata dall’esigenza di avere un contaminante indice che non subisce degradazioni e/o trasformazioni durante il trasporto, di cui sono note le principali sorgenti e che ha un set storico di valori di concentrazione conosciuti. Inoltre, Il cromo esavalente è anche uno dei principali inquinanti delle acque di falda nell’area del SIN, sia in termini di pericolosità sia in termini di diffusione. Per eseguire le simulazioni di trasporto è stato adottato il codice di calcolo MT3DMS dell’U.S. Army Corps of Engineers [9]. L’acronimo MT3DMS sta a indicare il Trasporto Modulare Tridimensionale Multi-Specie (Modular Transport 3-Dimensional Multi-Species), che consente di avere un set completo di opzioni e capacità di simulazione dei fenomeni di avvezione, dispersione, diffusione e reazione chimica dei contaminanti nei sistemi di flusso delle acque sotterranee.

Data la disponibilità dei dati piezometrici dall’anno 1973 (grazie ai quali è stato possibile verificare che le condizioni piezometriche degli ultimi 50 anni circa hanno avuto una variabilità limitata e determinata soprattutto dalle differenti configurazioni di utilizzo della risorsa idrica), ARPA ha optato per simulare il trasporto per un periodo di 50 anni.

All’interno di questo periodo di simulazione molto esteso si è scelto di utilizzare le condizioni di falda misurate nel dicembre 2016 (semplificando in questa prima fase l’andamento temporale della falda), che, come già detto, riproducono mediamente le condizioni piezometriche degli ultimi 50 anni. Arpa ha comunque tenuto conto di alcuni dati “transitori” (cioè variabili all’interno del periodo temporale considerato), come gli emungimenti dei pozzi e le concentrazioni alle sorgenti considerate.

Per quanto attiene alla porosità efficace, sono stati utilizzati dati bibliografici, assegnando a ogni classe litologica un valore specifico di porosità efficace, basato sulla descrizione litologica generica e sulla valutazione della granulometria di base delle classi litologiche individuate. L’assegnazione della porosità efficace consente la valutazione della velocità effettiva di filtrazione della falda (velocità dell’acqua nel mezzo poroso, coincidente con la velocità di trasporto advettivo del contaminante). In base ai valori di porosità assegnati, il modello ha stimato la velocità della falda nelle condizioni di flusso di giugno 2014 e dicembre 2016. I risultanti valori di velocità della falda all’interno delle ghiaie sono compresi generalmente fra 0,5 e 2,5 m/giorno (valori massimi rilevati nei pressi di pozzi in emungimento).

Per quanto concerne i fenomeni di dispersione, sono stati trascurati i fenomeni di diffusione molecolare in ragione dell’elevata velocità di flusso delle acque sotterranee. La dispersione meccanica, rappresentata da un tensore che tiene in considerazione le 3 componenti spaziali del modello (x,y,z, ovvero longitudinale, trasversale e verticale) è stata calcolata con formule semiempiriche: la dispersività longitudinale è stata stimata in base alla lunghezza del plume del Sito Baratti, mentre le altre componenti del tensore sono state assunte pari a 1/10 (dispersività trasversale) e 1/40 (dispersività verticale). Infine, i valori di dispersività sono stati differenziati per le unità idrogeologiche identificate, moltiplicando le dispersività longitudinali, trasversali e verticali dell'unità ghiaioso-sabbiosa per i rapporti tra le rispettive conducibilità.

Non risultando da letteratura nessuna possibilità di degradazione naturale chimico-fisica o biologica del cromo VI nelle condizioni della falda in esame, non sono state considerate reazioni di decadimento, di trasformazione o biodegradazione.

Per quanto riguarda i fenomeni di adsorbimento del contaminante nel suolo, rappresentati dal coefficiente di partizione suolo/acqua Kd, che definisce l’equilibrio di adsorbimento che s’instaura all’interfaccia solido/liquido ed è quindi indicatore della mobilità del contaminante nell’acquifero, sono state effettuate considerazioni sito-specifiche. Nell’area di studio, si osserva la presenza di ossidi di ferro e di manganese, un potenziale redox positivo, presenza di ossigeno disciolto, presenza di carbonati e bicarbonati: tutti elementi che contribuiscono tendenzialmente a rendere il cromo esavalente particolarmente solubile/mobile in acqua (Kd basso). Alla luce dei dati disponibili e tenendo conto delle caratteristiche del sottosuolo nell’area di studio è stato possibile affermare che il Kd del cromo esavalente presenta tendenzialmente valori inferiori all’unità, come dimostrato anche dai dati sito specifici acquisiti nel corso degli anni (sito ex Galvanica Forzanini). Dato che la capacità di scambio cationico, e conseguentemente la capacità di adsorbimento del suolo, è legata alla presenza di argilla e/o di sostanza organica (una frazione elevata di argilla comporta un incremento del valore del Kd, in conseguenza dell’aumentata capacità di scambio cationico del suolo stesso), il valore del Kd delle tipologie litologiche presenti è stato attribuito in base al contenuto di argilla.

I processi di adsorbimento/desorbimento determinano un ritardo nel trasporto del contaminante rispetto alla velocità del flusso idrico, funzione del valore di porosità (n), del coefficiente di distribuzione (Kd) e della densità apparente dell’acquifero (Bulk density). In base ai parametri assegnati alle differenti classi litologiche, assumendo per tutte un valore di densità pari a 1,7 g/cm3, sono stati calcolati i fattori di ritardo da inserire nel modello. I fattori di ritardo variano da un minimo di 2,41/3,58 per le ghiaie e sabbie, a un valore massimo di 69, assegnato alle argille Villafranchiane. Questi valori hanno permesso di valutare una velocità effettiva del contaminante rispetto alla velocità dell’acqua.

Per simulare lo stato di contaminazione delle acque sotterranee all’intero dell’area indagata ARPA ha effettuato le seguenti elaborazioni:

- determinazione del valore di fondo del contaminante all’interno delle acque sotterranee;

- implementazione delle sorgenti note di contaminazione, rappresentate ai siti Baratti, Forzanini, Pietra, Caffaro, Comparto Milano ed Oto Melara;

- definizione del valore in ingresso al sistema in grado di simulare la contaminazione proveniente dalla Valle Trompia.

Per le acque sotterranee nel SIN, la determinazione del valore di fondo è stata eseguita elaborando i dati acquisiti nelle 5 diverse campagne di monitoraggio effettuate da giugno 2014 a settembre 2017, correlando i valori di concentrazione al livello di falda misurato presso il piezometro Pz4 EST 40 dello stabilimento Caffaro. I risultati delle elaborazioni hanno indicato un valore di fondo antropico del cromo esavalente compreso fra 6,44 e 7,39 μg/L. Sulla base dei dati di cui sopra, sono stati rappresentati graficamente i rapporti che intercorrono tra la concentrazione del valore di fondo e le oscillazioni del livello di falda. Tali elaborazioni hanno evidenziato una buona correlazione spiegabile verosimilmente ipotizzando che le sorgenti secondarie presenti nel sottosuolo tendono a rilasciare in maniera maggiore la contaminazione al momento dell’innalzamento del livello di falda, che comporta il dilavamento della sorgente con conseguente incremento del cromo esavalente disciolto in falda.

Le sorgenti di contaminazione sono state inserite nel modello come “Boundary Condition” a concentrazione costante su intervalli temporali definiti, e sono state assegnate a una cella satura (il codice non simula il trasporto nell’insaturo). Si sottolinea che, date le caratteristiche geometriche della griglia di calcolo, la sorgente di contaminazione avente dimensioni minime coincide con una singola cella del modello stesso, avente volume minimo di 50 x 50 x 5 metri.

Per quanto concerne lo stabilimento Caffaro, per il quale esistono valori storici di concentrazione del Cromo esavalente, sono state assegnate concentrazioni decrescenti, fino ai valori compresi fra 1.000 e 500 μg/L rilevati dal 2004 al 2017.

- Dal 1967 al 1987: 1.500 µg/l;

- Dal 1987 al 2006: 1.000 µg/l;

- Dal 2006 al 2017: 500 µg/l.

Per la sorgente Caffaro in questa fase o non sono stati considerati i periodi di attività dei pozzi in pompaggio, che saranno oggetto di future elaborazioni: i pozzi Caffaro sono stati considerati sempre attivi senza variazioni di portata.

All’interno del periodo di 50 anni, nei quali i parametri (“stressor”) del modello sono costanti, sono stati individuati 5 time steps principali, di seguito riassunti, e che rappresentano i momenti all’interno dei quali le condizioni del modello sono da considerarsi stazionarie: 1967-1987; 1987-1997; 1997-2006; 2006-2007; 2007-2017.

La simulazione di trasporto del cromo esavalente ha mostrato assenza di diffusione della contaminazione all’esterno dello stabilimento Caffaro, verosimilmente in ragione degli emungimenti attivi almeno dal 1985. All’interno dello stabilimento (Pz5, Pz6 e Pz9) sono state misurate concentrazioni di Cromo VI superiori al valore di fondo, ma non è chiaro se siano attribuibili a Caffaro o all’effetto di richiamo che la barriera produce sulle sorgenti all’esterno dell’area. Il modello di trasporto ad ogni modo, nella porzione centrale del SIN, in corrispondenza di Caffaro, mostra tendenzialmente una buona rispondenza tra valori misurati e simulati.

VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEL MODELLO PREDISPOSTO DA ARPA QUALE STRUMENTO MODELLISTICO SITO-SPECIFICO

Come anticipato nel capitolo introduttivo, AECOM ha valutato l’idoneità ed adeguare localmente a scala del sito di Caffaro il modello numerico predisposto da ARPA al fine di ottenere uno strumento modellistico sito-specifico a supporto alla progettazione ingegneristica degli interventi di bonifica.

Infatti, sebbene il modello numerico predisposto da ARPA abbia dimostrato la sua affidabilità nel simulare i processi di flusso e di trasporto alla scala di SIN, non era mai stato utilizzato in precedenza come strumento modellistico sito-specifico per valutazioni più approfondite.

Pertanto, è necessario che il modello numerico sia adeguato a selezionare, dimensionare ed ottimizzare la configurazione e l’assetto degli interventi di bonifica, con particolare riferimento all’ubicazione, alla profondità, alla portata dei punti da porre in emungimento.

Per questo motivo, sono stati valutati i seguenti aspetti:

- le condizioni idrogeologiche attuali;

- l’estensione areale del dominio di calcolo;

- la risoluzione orizzontale e verticale del dominio di calcolo per l’area in esame;

- la fedeltà tra freatimetria simulata e freatimetria misurata per l’area in esame;

- la corrispondenza tra le litologie/conducibilità idrauliche presenti nel modello numerico di ARPA e i dati recentemente raccolti tramite i sondaggi a carotaggio continuo nell’area dello stabilimento Caffaro.

## Verifica delle condizioni idrogeologiche attuali

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la calibrazione del modello di flusso di ARPA è avvenuta principalmente sulla base dei dati acquisiti nel dicembre 2016, uno scenario considerato da ARPA come rappresentativo di quote medie della falda. Al fine di ottenere un modello robusto e sufficientemente stabile anche considerando la variabilità dei dati piezometrici misurati all’interno dell’area, parallelamente alla calibrazione effettuata con i dati del dicembre 2016 ARPA ha calibrato un modello anche con i dati relativi al giugno 2014 (periodo di massimo piezometrico).

Al fine di verificare se lo scenario di dicembre 2016 possa ancora rappresentare le condizioni medie della falda attuali, AECOM ha analizzato i dati registrati in continuo da un trasduttore di pressione posto nel Pz 5 nel periodo ottobre 2016 – ottobre 2018.

Come si evince dal grafico sottostante (Figura 3), le quote piezometriche misurate presso lo stabilimento Caffaro (Pz5) nell’ottobre 2018 sono circa 2 m inferiori a quelle misurate nel dicembre 2016.

Per tale motivo, per li simulazioni da effettuare è stato ritenuto di poter utilizzare, agendo in maniera conservativa, lo scenario di dicembre 2016 calibrato da ARPA.

Figura 3: Variazioni temporali della falda rilevate dal datalogger installato nel Pz5 presso lo stabilimento Caffaro.

## L’estensione areale del dominio di calcolo

Il dominio di calcolo del modello numerico di ARPA ha un’estensione che copre l’intero SIN. Sebbene il modello di flusso sito-specifico per lo stabilimento di Caffaro potrebbe essere impostato su un dominio più piccolo, l’estensione del modello di ARPA potrebbe rivelarsi utile in futuro nel caso sarà necessario accoppiare il modello di trasporto a quello di flusso.

Per questo motivo, si ritiene di non dover apportare modifiche all’estensione areale del dominio di calcolo.

## La risoluzione orizzontale e verticale per l’area in esame

Il modello numerico a differenze finite, sviluppato da ARPA con MODFLOW 2005, è caratterizzato da una risoluzione orizzontale con celle quadrate aventi lato di 50 m ed una risoluzione verticale con celle spesse 5 m, entrambe omogenee su tutto il dominio di calcolo. Lo stabilimento Caffaro si estende su di un’area di larghezza massima, in direzione WNW-ESE, pari a 450 metri e di lunghezza massima, in direzione NNE-SSW, pari a circa 320 m.

La discretizzazione orizzontale secondo celle quadrate aventi lato pari a 50 m risulta insufficiente a simulare adeguatamente le dinamiche della falda alla scala locale, soprattutto nel caso in cui debbano essere simulati gli effetti dovuti all’implementazione di singoli pozzi di emungimento integrativi (ad esempio pozzi di source control), con la conseguente necessità di riprodurre singoli coni di depressione e gradienti idraulici verticali elevati. Inoltre, l’utilizzo di una griglia con celle aventi dimensioni pari a 50x50x5 m non consentirebbe la rappresentazione di eventuali sorgenti secondarie aventi dimensioni inferiori. Per quanto concerne la discretizzazione verticale, la suddivisione in livelli aventi spessore pari a 5 m, allo stato attuale delle conoscenze, può essere considerata ragionevole.

## Freatimetria simulata e freatimetria misurata per l’area in esame.

L’analisi qualitativa della freatimetria misurata e della freatimetria simulata riferite al dicembre 2016 mostra nel complesso una buona riproduzione del flusso da parte del modello numerico (Figura 4). Il carico idraulico all’interno del Sito (cerchio arancione nella freatimetria misurata) varia tra circa 114,8 e 114,4 m s.l.m. in entrambe le freatimetrie, con minimi dovuti ai pozzi in emungimento. A monte del sito è presente un carico idraulico misurato di circa 115 m s.l.m., mentre la freatimetria simulata mostra un carico idraulico leggermente sovrastimato (i.e. circa 115,5 m s.l.m.). Tale differenza può essere considerata accettabile, poiché simula una condizione nella quale il flusso in entrata al sito è maggiore rispetto alle condizioni reali, a causa di un gradiente idraulico in entrata leggermente sovrastimato. Di conseguenza, l’errore presente nell’area in esame del modello numerico predisposto da ARPA va a favore di sicurezza.

Figura 4: Freatimetria misurata (sinistra) e simulata (destra) riferite al dicembre 2016.

## Verifica della distribuzione della conducibilità idraulica.

Nel periodo dicembre 2018 – febbraio 2019 AECOM ha supervisionato la perforazione ed installazione di 5 doppiette e 3 triplette di piezometri, ciascuno fenestrato a diverse profondità, all’interno del perimetro dello stabilimento Caffaro spinti fino alla profondità massima di 80 (Figura 5) ognuna delle quali è stata condotta esclusivamente a carotaggio continuo.

Figura 5: Ubicazione delle indagini integrative effettuate nel periodo dicembre 2018 – febbraio 2019 da AECOM.

Per quanto concerne l’attribuzione delle litologie e, di conseguenze, delle conducibilità idrauliche, è opportuno evidenziare che nella zona dello stabilimento Caffaro essa sia stata basata nei precedenti studi sull’utilizzo di stratigrafie ottenute sia tramite sondaggi a distruzione di nucleo sia tramite sondaggi a carotaggio continuo. In particolare, la porzione più profonda (i.e. 40-80 m da p.c.) delle stratigrafie eseguite all’interno del perimetro dello stabilimento Caffaro disponibili è stata ottenuta esclusivamente tramite sondaggi a distruzione di nucleo, una tecnica che permette di ricostruire in modo meno affidabile la stratigrafia.

I dati stratigrafici ottenuti dai nuovi piezometri hanno quindi permesso di effettuare un confronto puntuale alla scala di Sito. Per mantenere lo studio coerente con la spaziatura verticale del modello numerico, è stata eseguita una discretizzazione delle stratigrafie su intervalli di 5 metri e, all’interno di ognuno di essi, è stata identificata la litologia predominante.

Il confronto ha evidenziato la presenza di differenze tra le nuove stratigrafie locali e la verticale presente nel modello numerico (Figura 6) e, quindi, l’esigenza di apportare modifiche alla distribuzione della conducibilità idraulica per riprodurre più fedelmente la presenza/assenza di livelli a bassa conducibilità idraulica sulla verticale del Sito.

Figura 6: Confronto puntuale tra nuove stratigrafie e modello numerico ARPA.

ADEGUAMENTO DEL MODELLO NUMERICO DI ARPA

Alla luce delle considerazione presentate nel capitolo precedente, le uniche modifiche apportate al modello numerico predisposto da ARPA hanno riguardato la discretizzazione orizzontale della griglia di calcolo (che aveva una spaziatura troppo elevata per simulare adeguatamente gli interventi di bonifica alla scala di Sito) e le litologie/conducibilità assegnate nell’area in esame in alcuni orizzonti del modello numerico, per rendere il modello litostratigrafico del terreno coerente con i nuovi  dati raccolti tramite i sondaggi a carotaggio continuo.

Maggiori dettagli sulle modifiche apportate al modello sono riportate nei paragrafi seguenti.

## Adeguamento delle caratteristiche geometriche della griglia di calcolo

L’adeguamento della risoluzione spaziale del modello numerico di ARPA nell’area di interesse è stato eseguito tramite il metodo denominato Telescopic Mesh Refinement (TMR). Il TMR permette di modificare la discretizzazione orizzontale di un’area di interesse del modello, comportando tuttavia una variazione anche alla zone limitrofe a causa di restrizioni geometriche. La Figura 7 mostra gli effetti dell’applicazione del TMR nell’area dello stabilimento Caffaro, rappresentato nelle figure dal poligono al centro, nel quale la risoluzione orizzontale passa da 50x50 m a 10x10 m. Allontanandosi dall’area con maggior infittimento, le celle presentano dimensioni crescenti fino a raggiungere quelle iniziali (50x50 m).

Figura 7: Applicazione del TMR alla griglia del modello numerico di ARPA

## Adeguamento delle caratteristiche idrogeologiche nell’area di interesse

L’adeguamento delle conducibilità idrauliche presenti nella zona di interesse del modello numerico di ARPA è stato eseguito sulla base del confronto mostrato al capitolo 3.5. Le modifiche sono state apportate esclusivamente ai livelli saturi che sono stati indagati tramite le recenti indagini, cioè quelli corrispondenti ad un profondità dal p.c. compresa tra 27 e 80 metri. I valori di conducibilità idraulica relativi ad ogni litologia sono stati mantenuti pari a quelli già definiti all’interno del modello di ARPA.

La Figura 8 mostra le modifiche apportate alla distribuzione della conducibilità idraulica all’orizzonte di profondità 25-30 m da p.c. (livello 12) nell’area di interesse.

Figura 8: Distribuzione della conducibilità idraulica prima (sinistra) e dopo (destra) l’adeguamento della conducibilità idraulica nel livello 12 del modello numerico di ARPA.

## Verifica della calibrazione del modello aggiornato

In seguito alle variazioni apportate al modello numerico, sono state eseguite simulazioni per verificare che tali modifiche non implicassero una difficoltà nella convergenza del modello e/o incongruenze con i risultati derivanti dalle simulazioni effettuate da ARPA in precedenza.

Dal punto della simulazione/convergenza del codice di calcolo, l’applicazione del TMR ha incremento marginalmente il tempo richiesto per la computazione, a causa dell’aumento del numero di celle nel dominio di calcolo (passato da circa 600.000 a circa 1.500.000), mantenendolo comunque accettabile (1-2 minuti).

I risultati delle simulazioni sono assolutamente coerenti e confrontabili con i risultati derivanti dalle simulazioni effettuate da ARPA (Figura 9) e, di conseguenza, con le condizioni freatimetriche misurate nel dicembre 2016 (v. cap.3.4). Inoltre, come mostrato nella Tabella 1, anche i parametri statistici del modello numerico modificato sono confrontabili a quelli del modello numerico originale di ARPA.

Il confronto delle isopieze calcolate dal modello ARPA prima e dopo le modifiche (Figura 9) mostra che il raffinamento della griglia permette di rappresentare con un miglior dettaglio i coni di depressione generati all’interno del sito dall’azione di emungimento dei pozzi industriali.

Figura 9: Confronto delle isopieze calcolate dal modello ARPA prima e dopo le modifiche.

Tabella 1: Confronto dei parametri statistici della calibrazione.

| Modello ARPA – Originale |  | Modello AECOM – Dopo le modifiche |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Residual Mean | -0.012 | Residual Mean | 0.004 |
| Absolute Residual Mean | 0.339 | Absolute Residual Mean | 0.341 |
| Residual Std. Deviation | 0.419 | Residual Std. Deviation | 0.421 |
| Sum of Squares | 15.478 | Sum of Squares | 15.587 |
| RMS Error | 0.419 | RMS Error | 0.421 |
| Min. Residual | -0.844 | Min. Residual | -0.847 |
| Max. Residual | 1.000 | Max. Residual | 0.997 |
| Number of Observations | 88 | Number of Observations | 88 |
| Range in Observations | 14.752 | Range in Observations | 14.752 |
| Scaled Residual Std. Deviation | 0.028 | Scaled Residual Std. Deviation | 0.029 |
| Scaled Absolute Residual Mean | 0.023 | Scaled Absolute Residual Mean | 0.023 |
| Scaled RMS Error | 0.028 | Scaled RMS Error | 0.029 |
| Scaled Residual Mean | -0.001 | Scaled Residual Mean | 0.000 |

UTILIZZO DEL MODELLO PER LA SIMULAZIONE DEGLI SCENARI DI BONIFICA DEL SITO

Una volta aggiornato e calibrato, il modello matematico del sito è stato utilizzato per:

- verificare gli effetti dei sistemi di contenimento idraulico attuali ed individuare possibili margini di miglioramento/ottimizzazione;

- verificare gli effetti delle azioni di ottimizzazione dei sistemi di contenimento possibili, da implementarsi nelle more del completamento delle azioni di bonifica sui terreni afferenti al lotto funzionale;

- verificare gli effetti degli scenari di bonifica delle acque futuri, da implementarsi nel corso delle attività afferenti al lotto a completamento della bonifica.

Il modello numerico ottenuto a seguito delle modifiche descritte nel capitolo precedente è stato utilizzato sia per la simulazione della configurazione attuale dei pozzi in emungimento sia per la simulazione delle fasi della strategia futura di bonifica, sviluppata anche sulla base delle recenti indagini effettuate nel Sito.

La verifica dell’efficacia della strategia di bonifica futura è stata condotta tramite l’utilizzo del particle tracking (i.e. codice MODPATH) associato al modello di flusso, che è stato utilizzato sia in backward, per ricostruire le aree di cattura del sistema, sia in forward, per verificare nel dettaglio l’andamento delle particelle fluide.

## Verifica degli effetti dei sistemi di contenimento idraulico attuale

Il sistema di contenimento delle acque di falda del sito è attualmente composto da 7 pozzi di emungimento interni al perimetro dello stabilimento Caffaro (Figura 10). Come si evince dal report di ARPA Lombardia del 2018 [2], il sistema di bonifica emunge un volume complessivo di circa 13Mm3/anno distribuiti generalmente come segue:

| Pozzo | Portata (m3/ora) |
| --- | --- |
| P1 | 0 |
| P2 | 267 |
| P3 | 41 |
| P4 | 287 |
| P5 | 363 |
| P6 | 158 |
| P7 | 377 |
| Totale | 1493 |

Figura 10: Ubicazione pozzi di emungimento interni allo stabilimento Caffaro.

La Figura 11 mostra l’area di richiamo (linee verdi) dell’attuale configurazione del sistema di bonifica dello stabilimento Caffaro ottenuta dalla simulazione del modello idrogeologico. Dalla figura si può notare che l’estensione del fronte sia significativamente più ampia rispetto all’estensione del sito stesso, andando a richiamare le acque limitrofe.

Sebbene la parte centro-meridionale sembra essere coperta in modo meno efficace dagli effetti del sistema, la verifica tramite l’analisi in forward (linee arancioni) ha dimostrato che anche questa in questa area il sistema ha funzione di richiamo sulle particelle fluide. Infatti, le particelle posizionate nel modello immediatamente a monte del confine meridionale del sito sono richiamate dal pozzo 4 e dal pozzo 7.

Figura 11: Area di cattura prodotta dalla configurazione attuale del sistema bonifica.

Come si può evincere dalla figura soprastante e come già riportato in studi precedenti [4], la configurazione attuale del sistema di bonifica può essere ottimizzata sia dal punto di vista della portata complessiva, a causa della condizione di overpumping attualmente presente, sia dal punto di vista dell’ubicazione dei pozzi.

Al fine di stabilire i margini di ottimizzazione del volume estratto dal sistema di messa in sicurezza, è stata preliminarmente calcolata, tramite formule analitiche (Darcy), la portata della falda che, in assenza di emungimenti, afferirebbe al sito di Caffaro.

La formula analitica di Darcy permette di calcolare la portata della falda tramite il gradiente idraulico, la sezione filtrante e la conducibilità idraulica del mezzo poroso attraversato. Il carico idraulico statico presente nell’area di studio è stato ottenuto tramite l’utilizzo del modello numerico idrogeologico ed è pari a circa 0,1%. La sezione filtrante al di sotto dello stabilimento Caffaro è pari circa 30000 m2, considerando uno spessore contaminato dell’acquifero di 60 metri e un fronte lungo 500 metri. La conducibilità idraulica presa in considerazione è 0,002 m/s, che coincide con il valore attribuito al conglomerato a media permeabilità nello studio eseguito da ARPA [2].

Ad ognuno di questi parametri è stato applicato un fattore moltiplicativo di 1,2 per adottare un approccio cautelativo, dovuto alle incertezze associate alle informazioni, ed è stato ottenuto un valore di flusso passante attraverso i primi 60 m di spessore saturo dell’acquifero (entro la profondità di 90 m dal piano campagna), in condizioni di assenza di pompaggio, di circa 400 m3/h, notevolmente inferiore all’attuale regime di prelievi, che comunque si esplica tramite pozzi profondi da 80 a circa 100 m.

## Verifica degli effetti della strategia di bonifica delle acque sotterranee

La strategia di bonifica delle acque sotterranee è stata sviluppata considerando che il risanamento dei terreni permetterà la graduale e progressiva diminuzione degli apporti interni al sito e il miglioramento della qualità delle acque sotterranee.

Nel corso della bonifica dei terreni (lotto funzionale della bonifica) risulta necessario:

- passare gradualmente dalla situazione attuale a configurazioni di contenimento più mirate, sempre del tipo “plume control”, ovvero azioni indirizzate ad evitare la migrazione verso l’esterno dei pennacchi di contaminazione che hanno origine all’interno del sito, evitando di intercettare la contaminazione proveniente dalle aree limitrofe;

- introdurre progressivamente azioni mirate alle zone dell’acquifero ove risiede la maggior parte della massa di contaminazione residua (azioni di “source control”), individuate tramite le indagini integrative multilivello.

### Verifica degli effetti della riduzione delle portate complessive (Fase 1)

Per rispondere a tali esigenze, una prima azione immediata consiste nell’adeguamento delle attuali portate di emungimento.

Tale configurazione prevede una sostanziale diminuzione e ridistribuzione della portata complessiva, che passerà da circa 1500 m3/ora a circa 800 m3/ora e che potrà essere distribuita come segue:

| Pozzo | Portata (m3/ora) |
| --- | --- |
| P2 | 100 |
| P4 | 300 |
| P5 | 100 |
| P7 | 300 |
| Totale | 800 |

La Figura 12 mostra che la nuova configurazione mantiene l’azione di sbarramento del fronte, come mostrato sia dall’area di cattura (linee verdi) dei quattro pozzi sia dall’andamento delle particelle fluide rilasciate immediatamente a monte del confine meridionale del Sito (linee arancioni).

Figura 12: Area di cattura prodotta dall’ottimizzazione delle portate dell’attuale sistema di bonifica.

I risultati della simulazione mostrano che, nonostante il sistema risulti efficace in questa nuova configurazione, sussisterebbero ancora notevoli margini di ottimizzazione nella direzione di una maggiore efficienza dei sistemi nell’intercettare la massa di contaminazione e di una ulteriore riduzione delle portate da emungere per il controllo dei pennacchi in uscita dal sito. Tale ottimizzazione può essere raggiunta successivamente, come mostrato nel capitolo successivo, tramite la razionalizzazione dell’ubicazione dei pozzi di emungimento, specialmente sul confine sud del sito.

### Verifica degli effetti delle azioni di ottimizzazione spaziale degli emungimenti e dell’implementazione di azioni mirate di “source control” (Fase 2)

Una seconda azione da intraprendere per l’adeguamento dei sistemi dovrà essere l’introduzione di azioni di source control nell’area del pozzo 7, la progressiva e graduale sospensione degli emungimenti da parte dei pozzi a monte del sito e la loro sostituzione con emungimenti lungo il confine meridionale. In tal modo, la razionalizzazione delle ubicazione dei pozzi di emungimento permetterà di ottenere i medesimi risultati di controllo dei plume, applicando portate ancora inferiori.

Tale nuova configurazione prevede quindi le due seguenti azioni:

- azioni di source control: nel nuovo pozzo 7 bis, che sarà fenestrato solo nell’intervallo di profondità corrispondente alle massime concentrazioni rilevate di PCB (tra 30 e 40 m di profondità),

- azioni di plume control: nei nuovi pozzi 8 e 9, che saranno fenestrati fino a 60 m dal piano campagna, ove transita la contaminazione proveniente dal sito, e dal pozzo esistente P4, che sarà mantenuto attivo.

Le portate da applicare in tale configurazione sono riassunte di seguito:

| Pozzo | Portata (m3/ora) |
| --- | --- |
| P4 | 250 |
| P7 Bis (pozzo nuovo) | 30 |
| P8 (pozzo nuovo) | 85 |
| P9 (pozzo nuovo) | 85 |
| Totale | 450 |

Gli effetti di una tale configurazione, ricostruiti con il modello matematico, sono riportati nella figura seguente.

Figura 13: Area di cattura prodotta dall’ottimizzazione spaziale dell’attuale sistema di bonifica, con l’implementazione di un pozzo in emungimento di tipo “source control”.

Come si nota dalla Figura 13, l’ottimizzazione spaziale dei punti di emungimento permetterà di ridurre la portata complessiva emunta senza inficiare sull’efficacia del sistema di contenimento idraulico, il cui effetto copre interamente il sito e parte delle aree esterne ad esso. Inoltre, l’implementazione di azioni mirate per mezzo di un pozzo di “source control” (i.e. Pozzo 7 Bis) permetterà di trattare in modo localizzato l’intervallo dove risiede la maggior parte della contaminazione in un’area circoscritta che racchiude la sorgente.

### Verifica degli effetti delle azioni di “source control” a completamento della bonifica (Fase 3)

Al termine della eliminazione delle sorgenti secondarie nei terreni e fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica si proseguirà con gli emungimenti localizzati mirati alle zone di acquifero che risulteranno contenere maggior massa residua (azioni di “source control”), inviando le acque emunte agli impianti di trattamento dedicati per la rimozione degli inquinanti tipici del sito.

Allo stato attuale, si può ipotizzare di dover proseguire con tale tipo di interventi nelle aree ad oggi note per ospitare la maggior parte della massa di contaminante (aree del P7, della tripletta MW5, e dei piezometri Pz10 e Pz5)  nell‘intervallo di profondità risultato più contaminato (tra 30 e 40 m di profondità), anche se le reali necessità di intervento andranno stabilite al termine delle operazioni di bonifica sui terreni ed in base agli esiti dei monitoraggi della falda in corso d’opera.

A titolo indicativo, gli effetti degli emungimenti localizzati, in una tale ipotesi di intervento, sono stati simulati attribuendo le seguenti portate:

| Pozzo | Portata (m3/ora) |
| --- | --- |
| P7 Bis | 30 |
| P10 (pozzo nuovo) | 30 |
| P11 (pozzo nuovo) | 30 |
| P12 (pozzo nuovo) | 30 |
| Totale | 120 |

Gli effetti di una tale configurazione, ricostruiti con il modello matematico, sono riportati nella figura seguente.

Figura 14: Area di cattura prodotta dal sistema di bonifica composto da 4 pozzi di tipo “source control” nell’intervallo di acquifero compreso tra 30 e 40 metri dal piano campagna.

La Figura 14 mostra come questa configurazione permetterà di intercettare efficacemente la contaminazione residua riconducibile alle sorgenti all’interno del sito, che si presume risiederà in orizzonti specifici all’interno dell’acquifero (nell’ipotesi ad oggi formulata, nell’orizzonte compreso tra 30 e 40 metri dal p.c.).

A sua volta, il modello completato da ARPA Brescia derivava dal modello sviluppato nel 2015 dalla società Sogesid nell’ambito dello studio di fattibilità effettuato per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda del SIN di Brescia-Caffaro. Tale modello numerico, agli elementi finiti (codice di calcolo Feflow), rappresentava  l’intera estensione del SIN ed era stato sviluppato sulla base dell’analisi di circa 200 stratigrafie e sull’interpretazione dei dati derivanti da n. 34 prove di portata.